STRÖMFÖRSÖRJNING

# MSW-300, DC till AC inverter 300W med mjukstart och modifierad sinusvåg

- USB utgång 5V / 0.5A

- Modifierad sinusvåg

- Överlast och kortslutningsskyddad

- Mjukstarts funktion vid tillkoppling

Tekniska data:

Ingång:

Inspänning:	 	12VDC alt 24VDC

Inspänningstolerans:	11-15VDC alt 21-30VDC

Strömförbrukning obelastad:	0.45A vid 12V och 0.25A vid 24V

Utgång:

Utgångsspänning:		230VAC/50Hz modifierad sinusvåg

Reglering:		±10%

Uteffekt nominellt:		300W kontinuerligt

Uteffekt peak:		750W i 200mS

Effektivitet:		>85%

Skydd:		Överlast, kortslutning samt polfelsskydd via säkring

Temperaturskydd:		Avstängning vid 60ºC (±10ºC)

Hög batterispänning:	Avstängning vid 15V alt 31V, (±1V)

Låg batterispänning:	Alarm vid 10.5V (±0.5V) alt 21V (±1V)

Automatisk avstängning vid 9.5V (±0.5V) alt 19V (±1V)

Säkring:		35A@12V (1st) / 20A@24V (1st)

Temperaturområde:	-15ºC-+50ºC

Kylning: 		Inbyggd fläkt

Mått:		180x103x59 mm

Vikt:		940g

Godkännande:		CE enl. EN60950

Måttskiss:

### Beställningsinformation:

| ### Typ | ### Inspänning | ### Effekt | ### Utspänning |
| --- | --- | --- | --- |
| ### MSW-300/12-230 | ### 12VDC | ### 300W | ### 230VAC |
| ### MSW-300/24-230 | ### 24VDC | ### 300W | ### 230VAC |